计算机网络专题实验现场检查单6

实验名称：RIP协议分析                    时间：  2022年  4月 10日   早□ 午  晚□

| 组号 | 3-3 |  |  | 实验位 | 3 |  |  | 控制器地址 |  | 192.168.1.30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 李恒昊 |  | 姜盛誉 |  |  | 李怀邦 |  |  | 裴一丁 |  |  | 李云广 |
| 实验组网图 | 【可以手画拍照。拓扑图中，请标明设备编号、端口号、vlan号、IP地址、掩码等】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实 验 结 果 | - 步骤1之后在R1上ping各台PC，看能否ping通，分析路由表并写出原因。 图 1 R1 ping PC1 图 2 R1 ping PC2 图 3 R1路由表（步骤1） 可以看到R1ping PC1、R1 ping PC2均不能ping通，这是因为R1路由表中并没有PC1和PC2网段（10.1.7.0）的端口号，R1不知道怎么转发。 - 步骤2之后在R1上ping各台PC，看能否ping通，分析路由表并写出原因。 图 4 R1 ping PC1PC2（步骤2） 图 5 R1 ping PC3 PC4 这里发现可以ping通PC1和PC2，但是不能ping通PC3和PC4，这是因为路由表中已经存在了我们先前配置的静态路由。 - 步骤4之后。 - 测试连通性（在R1上ping各台PC，看能否ping通），记录连通性结果，写出原因。 图 6 R1 ping PC1PC2（步骤4） 图 7 R1 ping PC3 PC4（步骤4） 可以看到PC1和PC2均是可以ping通的，但是PC3和PC4是因为没有配置S2，因此ping不通。 - 查看路由填写下表。 设备; Destination/Mask; Protocol; Pref; Cost; Nexthop; Interface. S1; 10.1.3.0/24; D-Direct; 0; 1; 10.1.3.1; Ethernet 0/0/1. 10.1.7.0/24; D-Direct; 0; 1; 10.1.7.1; Ethernet 0/0/2. 10.1.4.0/24; D-Direct; 0; 1; 10.1.4.1; Ethernet 0/0/3. R1; 10.1.3.0/24; RIP; [120,1]; 2; 10.1.4.1; Ethernet1/0[0]. 10.1.7.0/24; RIP; [120,1]; 2; 10.1.4.1; Ethernet1/0[0]. 10.1.4.0/24; D-Direct; 0; 1; 10.1.4.1; Ethernet1/0[0]. 10.1.5.0/24; D-Direct; 0; 1; 10.1.5.1; Ethernet1/1[0]. - 步骤5之后。 测试连通性（在PC1/PC2上pingPC3/PC4，看能否ping通），记录连通性结果，写出原因。查看PC1-PC4的路由连通路径。 图 8 PC1 ping PC3 图 9 PC1 tracert 可以看到，PC1 ping PC3是可以ping通的，查看PC1-PC4的路由，发现要经过10.1.7.1和10.1.3.2才能到达10.1.2.0/24网段。 - 步骤6之后。 测试PC2与PC3连通性，查看PC2-PC3的路由连通路径。 图 10 PC2 ping PC3 and PC2 tracert 可以看到PC2仍然可以ping通PC3，只是路径上增加了一跳。 - 步骤9之后. 分析所截获的报文，理解所截获的请求报文和应答报文的含义，选择一对请求/应答报文，将各字段值填入下表： RIP请求报文 观察点：; 字段; 值; 含义. IP; 目的地址; 224.0.0.9; RIP协议规定使用的组播地址. UDP; 端口号; 520; RIP有专门的端口号520. RIP; 头部; 命令字段; Request; 请求. 版本号; RIPv2; 版本号为RIPv2. 路由信息; 地址族标识; Unspecified(0); 地址族未定义. 网络地址; 0.0.0.0; 请求所有的网络地址. 跳数; 16; 无连接. RIP应答报文 观察点：; 字段; 值; 含义. IP; 目的地址; 224.0.0.9; RIP协议规定使用的组播地址. UDP; 端口号; 520; RIP有专门的端口号520. RIP; 头部; 命令字段; Response; 应答. 版本号; RIPv2; 版本号为RIPv2. 路由信息; 地址族标识; IP(2); IP地址. 网络地址; 10.1.2.0; 请求10.1.2.0/24网段. 跳数; 3; 需要经过3跳. 互动讨论主题 - 解释名词术语：缺省路由、直连路由、静态路由与动态路由； 缺省路由：当网络中报文的路由无法匹配到当前路由表中的路由记录时，缺省路由用来指示路由器或网络主机将该报文发往指定的位置。 直连路由：与路由器直接连接的网段，路由器可以直接获取的路由。 静态路由：管理员事先从路由器中配置的路由。 动态路由：由路由协议动态生成的路由，例如使用距离矢量法生成。 2）RIP构建路由的条件与好处； RIP主要应用于规模较小的网络之中，对于更加复杂的网络环境一般不使用RIP协议。 RIP的好处是：简单、可靠、便于配置。 3）理解RIP构建的路由表及其使用； 路由器通过发送RIP请求报文，接收RIP应答报文来更新和构建路由表。在路由器使用路由表时，采用最长匹配原则，来转发收到的数据包。 4）RIP报文如何构建路由表； 路由器向周围的邻居路由器发出完整路由表的RIP请求。路由器根据接收到的RIP应答来更新其路由表。若接收到与已有表项的目的地址相同的路由信息，则分别对待①已有表项的来源端口与新表项的来源端口相同，那么无条件根据最新的路由信息更新其路由表；②已有表项与新表项来源于不同的端口，那么比较它们的metric值，将metric值较小的一个最为自己的路由表项；③新旧表项的metric值相等，普遍的处理方法是保留旧的表项。 - RIP报文的启动与报文形成次序的关系。 在RIP协议启动之后，路由器会向周围节点发送RIP请求报文。 |
| 本组四人主要工作： |  | 李云广：撰写报告，抓包分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 李恒昊：设置网络设备，截图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 李怀邦：抓包分析，截图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姜盛誉：设置网络设备，搭建网络。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裴一丁：分析实验原理，搭建网络。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验中问题及解决方法，经验总结 |  | 在实验中没太搞懂RIP报文的含义，例如metric = 16，在查看指导书之后，问题得到了解决 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 师生互动交流 |  | 在进行进阶自设计的时候，我们组误把更新的报文作为失效的报文，是因为没有刷新S2的路由，老师要求我们重新找到生成路由的报文。最终在老师的指导下，进阶实验完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收教师 |  | 张利平 |  |  |  |  | 本实验成绩 |  |  |  |  |  |